分光光度计

实验后思考题

1.	使用比色皿应注意什么？

答：

(1).拿取比色皿时,只能用手指接触两侧的毛玻璃,避免接触光学面。

(2).不得将光学面与硬物或脏物接触。盛装溶液时,高度为比色皿的2/3处即可,光学面如有残液可先用滤纸轻轻吸附,然后再用镜头纸或丝绸擦拭。

(3).凡含有腐蚀玻璃的物质的溶液,不得长期盛放在比色皿中。

(4).比色皿在使用后,应立即用水冲洗干净。必要时可用1∶1的盐酸浸泡,后用水洗干净。

(5).比色皿中的液体，应沿毛面倾斜，慢慢倒掉，不要将比色皿翻转，直接口向下放在干净的滤纸上吸干剩余液，然后用蒸馏水冲洗比色皿内部倒掉（操作同上）避免液体外流，使第2次测量时不用擦拭比色皿，不致因擦拭带来的误差。

2.对于无色溶液如何用该分光光度计测量浓度？

答：先添加显色剂再测量。对于本身无色的被测物溶液，若不加显色剂，溶液颜色太浅甚至无色，分光光度计是检测不出来的，就算可以检出精确度也不高。

显色剂本身无色。在被测溶液中加入加显色剂后，它与被测物反应（一般是络合反应）生成有颜色的物质，颜色深浅与显色剂的量无关，只与被测物浓度成正比。这样，溶液的吸光度增强了，分光光度计就可以检测出来出其吸光度。

根据比尔定律，吸光度与吸光物质的量浓度c成正比，就可以定性检测出被测物的量了。

3.仪器为什么要预热？

答：氘灯需要经过预热稳定，预热期间测定结果会产生偏差。仪器预热的目的,不仅在于电路系统,更重要的是预热光路系统。且光路系统中主要应使光敏元件、光电池、光电管、光电倍增管在给定的波长条件下,受到光的充分照射,使其在以后的测试过程中,获得稳定的光电流和正确的测试结果。

4.每次波长改动后，为什么仪器均要重新调整？

答：由于测量环境的不稳定，仪器的精度不够，会是每次测量的基准点不同，使标准曲线不准。每次调零是调整放大电路的暗电流。就好像用尺子测量长度时，首先要选择“零刻度”。

而调100是调节光源的强度，相当于选择尺子的比例尺。如果不重新调整，测量值误差很大。

5.同组测量，为什么要使用同型号的比色皿？

答：由于比色皿选择或使用不当,造成无法测量或引起测量误差的现象在实验中经常出现,这一问题又很容易被实验人员忽视。比色皿透光面是由能够透过所使用的波长范围的光的材料制成。不同型号的比色皿在同组测量中使用，会发生两个变量，导致无法辨清实验结果的改变是由于比色皿还是其他条件的改变。

| 3.误差来源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1>.每次改变波长而大幅度跳动光源亮度，仪器未达到稳定就读数，带来误差 |  |  |  |  |  |
| <2>.在测量过程中，由于环境光源的干扰对实验造成误差 |  |  |  |  |  |
| <3>.在测量吸收曲线时，测量一段时间后， |  | 比色皿内壁会起一些小泡导致误差 |  |  |  |
| <4>.仪器老化，透射比，吸光度，导致浓度的读数不稳定，带来误差 |  |  |  |  |  |
| <5>.在测量过程中，推拉池的拉杆卡位不准，导致测量中光未正确穿过所需溶液 |  |  |  |  |  |
| <6>.比色皿透光壁未擦干净，而且侧壁反射带来的误差 |  |  |  |  |  |
| <7>.仪器在没放入样品测定时一定要打开比色皿暗箱盖，防止光电管老化。 |  |  |  |  |  |

光学运算

1、实验中如果出现无论怎样调整光栅位置，A+ 1 和B- 1 的重合处始终无法得到全黑，这可能是由哪些原因引起的？

答：可能的原因有：两个像的光强不均匀，造成相减是无法刚好相消；光栅的方向没有放对；入射光没有调成水平等等。

2、估算可以按照公式 进行，实验可以大致测得f值，但是由于b的值未给出，故无法进行具体估算。

3、本实验采用的光学微分原理与图像加减实验的实验原理在本质上有何异同?

答：本质上都是利用阿贝成象原理，利用光栅对光进行运算；不同之处在于使用的光栅的不同、空间滤波的不同。

光拍法

1、分析本实验光速测量和声速测量的误差来源，在数据处理和测量方面采取哪些措施可以提高测量精度。

（1） 在使用标尺刻度读取棱镜位置时，会由于读数时的系统误差和偶然误差对实验精度

造成一定的影响。

（2） 由于激光光路并不是绝对符合测量要求，会由于激光束的微小偏折对实验精度造成

一定影响。

（3）在光速测量实验中，在判断示波器上两条正弦波完全重合时存在误差，比较而言，分开要好判断，而重合则像是有一定范围。所以可以采用在重合位置的两侧分别读数取平均值，依次减小因位置判断不准确带来的误差。此方法类似物距像距法测量透镜焦距时，采用对称测量法来减小由于透镜中心与支架刻线位置不重合带来的误差。

（4）为了提高实验精度，除了准确测量频率和光程差外，还要注意对二束光位相的精确比较。如果实验调试不当，可能会产生虚假的相移，结果影响实验的精度。检查是否产生虚假相移的办法是分别遮挡远、近程光，观察两路光束在光敏面上反射的光是否经透镜后都成像于光轴。

（5）对于声速测量，首先，其被测量值为f,为提高精度，对其也应当进行多次测量，对数据f应当用逐差法得出 。其次，由于是用眼睛观察零级光最弱其他级衍射光最强时记录频率值，所以在调节过程中需要缓慢改变频率值。

2、利用本实验装置如何测量光在透明玻璃中的传播速度？设计简单测量方案。

测量光在透明玻璃中的传播速度，只需要在内光路中加入玻璃，使内光路的光穿过一小段玻璃，并且记录下光穿过的玻璃的长度L。再用同样的方法，定下位置Da(0)，使的该位置与光速在空气中测量位置相同，移动棱镜小车得到等相位点的位置Db(0)。由于等相位位置的光程与空气中声速测量的Da(0)、Db(0)决定的光程相等，可以计算出玻璃的折射率n,根据公式C玻=c/n空得出玻璃中的传播速度C玻。

激光

实验中改变扫描干涉仪的偏执电压，只能使示波器中模谱发生平移，而不能改变示波器中的各模间的距离；改变扫描锯齿波的幅度，可以改变示波器中的各模间的距离，随着锯齿波的幅度增大，示波器中的模间距变小，还可能出现其他级次的模谱。