从11道题中选择本学期完成的10个实验的对应题目回答。

- 分别画出在外磁场B=0与B≠0时，汞原子4 3P1-3 3S1的能级跃迁图，并讨论其谱线横向、纵向塞曼效应的偏振情况。

- 如何确定未知放射源？现有两个标准放射源、探测器、计算机多道脉冲幅度分析器。

- 在微波顺磁共振或微波铁磁共振实验中，(1)测得的微波波长是多少？(2)磁场是多少？(3)画出实验中观测到的图像并加以解释。

- 在核磁共振实验中，如果不加扫场磁场，会观测到什么信号？扫场磁场的作用是什么？

- 什么是比尔-朗伯定律？写出其数学表达式并解释其物理含义。为什么测量前要先用标准比色皿测定基线？

- 光拍实验中是用什么仪器得到相拍二光束的？若使用的超声的频率为f，则相拍二光束的拍频为多少？两列波分别为E1=Ecos(ω1t-k1x+ϕ1)，E2=Ecos(ω2t-k2x+ϕ2).两列波合成后的拍频为多少？

- 激光模式分析实验中，提高加在压电陶瓷上的锯齿波电压的幅度，示波器荧光屏上的两组相同的双纵模脉冲信号变成了三组，画出此时示波器的图像。为什么会多出一组图像？

- 什么是霍尔效应？分别画出P型和N型半导体的霍尔系数-温度曲线并分析。

- 详细说明锁相放大器的主要工作原理。画出锁相放大器的框图，结合框图简要介绍其各个部分。数字锁相与模拟锁相有何异同？分别介绍数字锁相与模拟锁相的优缺点。

- 画出实验使用的单色仪的内部光学系统的结构图。阐述棱镜与光栅作为分光元件的优缺点。

- 实验采用的光学微分原理与图像加减实验的实验原理在本质上有何异同? 实验中无论如何移动光栅，图像A的+1级和图像B的-1级的重合处始终无法得到全黑的现象，这可能是由哪些原因引起的？